# 1 - Création de la VM :

– VM Asterisk-Alpine

– 1 carte réseau

– En bridge

– MAC connue

– Eth1

– login : root

– mdp : progtr00

Les classes d’adresses sont :

- Machine hôte : 172.31.25.XX (XX : 81->94)

- Machine virtuelle Asterisk-alpine : 10.15.XX.XX

- Téléphone Fanvil : 10.17.1.XX

Ajouter nano :

apk add nano

# 2 - Déploiement du serveur Asterisk

Vérifier que dans le fichier /etc/asterisk/asterisk.conf, on a ceci :

[options]

verbose = 8

debug = 3

nano /etc/asterisk/asterisk.conf

# 2.1 - Création des comptes et enregistrement des terminaux

On va maintenant mettre en place les comptes proposées dans le tableau 1.

1. On créer le fichier sip.conf :

nano /etc/asterisk/sip.conf

2. Déclarer les deux comptes conformément au tableau.

[general]

language=fr

[Directeur90]

type=friend

context=internal

host=dynamic

secret=1234

username=Directeur90

[Assistante90]

type=friend

context=internal

host=dynamic

secret=1234

username=Assistante90

# Reset le téléphone :

—  Déconnecter la fiche RJ45 votre téléphone

— Maintenir la touche # et connecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.

— Attendre l’apparition du message Post Mode

— Appuyer successivement sur les touches *#168

— Attendre l’apparition du message Phone reset

— Déconnecter et reconnecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone

Pour redémarrer asterisk avec les fichiers configurés :

asterisk

asterisk –vvvr

reload

Connecter les terminaux aux comptes :

Aller sur le site fanvil puis dans l'onglet SIP, renseigner l’onglet comme ceci

(Mot de passe d’authentification : mot de passe que l’on met sur sip.conf)

Faire de meme avec Linphone sur la machine physique (Utiliser un compte sIP/ remplir les cases avec les informations nécessaires c’est-à-dire AssistanteXX en tant que NOM , l’adresse IP du Serveur et le mot de passe du fichier sip.conf)

⚠️ Ne pas oublier de dé-enregistrer puis de se ré-enregistré pour avoir les trames ⚠️

# 2.2 Plan de numérotation

1. Créer le fichier extensions.conf

nano /etc/asterisk/extensions.conf

[internal]

exten => 1800,1,Dial(SIP/Directeur88)

exten => 1801,1,Dial(SIP/Assistante88)

puis on reload asterisk :

service asterisk stop

service asterisk start

On peut maintenant s’appeler entre téléphone (Du Fanvil à Linphone)

En décrochant, on crée des trames RTP :

# 2.3 - Scripts de base

1 [internal]

2 ; Heure

3 exten=>1000,1,Answer()

4 exten=>1000,n,Sayunixtime()

5 exten=>1000,n,Hangup()

6 ; Lire numéro composer au clavier

7 exten=>1001,1,Answer()

8 exten=>1001,n,Saydigits(${EXTEN})

9 exten=>1001,n,Hangup()

10 ; Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier

11 exten=>1002,1,Answer()

12 exten=>1002,n,Read(var_secret,hello-world,4) ; hello-world fichier audio pour demander les 4

chiffres à l'utilisateur↪→

13 exten=>1002,n,SayDigits(${var_secret})

14 exten=>1002,n,Hangup()

15 ; Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier si il correspond au

code 9876↪→

16 exten=>1003,1,Answer()

17 exten=>1003,n,Read(var_secret,hello-world,4)

18 exten=>1003,n,GotoIf($[${var_secret}=9876]?code_valide,s,1:code_invalide,s,1)

19 exten=>1003,n,Hangup()

20 ;

21 ; Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier si il correspond au

code 9876 et raccrocher au bout de 3 essais infructueux↪→

22 exten=>1004,1,Set(GLOBAL(compt)=1)

23 exten=>1004,n,Answer()

24 exten=>1004,n,Read(var_secret,hello-world,4)

25 exten=>1004,n,GotoIf($[${var_secret}=9876]?code_valide_2,s,1:code_invalide_2,s,1)

26 exten=>1004,n,Hangup()

27 ;

28 ; Contexts pour le code valide ou invalide pour l'extension 1003

29 [code_valide]

30 exten=>s,1,SayDigits(${var_secret})

31 exten=>s,n,Hangup()

32 [code_invalide]

33 exten=>s,1,Hangup()

34 ;

35 ; Contexts pour le code valide ou invalide pour l'extension 1004

[code_valide_2]

37 exten=>s,1,SayDigits(${var_secret})

38 exten=>s,n,Hangup()

39 [code_invalide_2]

40 exten=>s,1,GotoIf($[${compt}>2]?Hangup():Nouvel_essai,s,1)

41 ;

42 [Nouvel_essai]

43 exten=>s,1,Set(compt=$[${compt}+1])

44 exten=>s,n,Read(var_secret,hello-world,4)

45 exten=>s,n,GotoIf($[${var_secret}=9876]?code_valide_2,s,1:code_invalide_2,s,1)

# Questions CTRP :

### Voir la confirmation des configuration dans le terminal :

→ asterisk -rv

### Voir la configuration IP auprès des terminaux :

→ sip show peers (dans le terminal asterisk)

### Fichiers a modifier pour la messagerie vocal :

→ sip. conf, extension. conf et voicemail.conf