Le but de notre programme est d’écouter les conversations d’une autre entreprise et d’en créer un fichier audio.

En soit il s’agit de passer d’un pcap à un raw,wav,mp3.

Dans un premier temps nous allons récupérer le fichier à l’aide de plusieurs commande :

>ssh VotreLoginEtudiant'@172.31.25.40

par exemple

>ssh michel_bauchart@172.31.25.40

Puis tcpdump -i eth1 -w output.pcap '(udp port 5060 or tcp port 5060 or (udp portrange 10000-20000))'

ce qui va faire en sorte d’avoir que les trames sip et rtp

pour tout écouter sauf ce qui viens de 10.0.0.6 et l’écrire dans un fichier pcap

Une fois le fichier obtenue nous pouvons nous rendre sur wireshark

et si il n’est pas installé :

apt install wireshark

dessus dans téléphonie nous pouvons voir appel voip et voir l’ensemble des appels ayant eu lieu durant l’enregistrement. nous pouvons même déjà l’écouter mais notre but est de le récupérer avec un script python.

Il n’y a qu’un appel dans notre pcap mais si votre pcap en contient plusieur nous vous invitons à ne garder que les fichier en lien avec l’appelle choisis depuis wireshark dans le cas contraire vous obtiendrez à la fin un long vocal avec tous les appelle à la suite.

une fois votre nouveau pcap créer par exemple output.pcap voici le programme python. Vous pouvez aussi le trouver dans code.py

Vous récupérerez alors un fichier en . raw de votre appel.

importez le dans audacity pour l’écouter avec ces paramètres.

encodage : U law

mode bouddhisme par default

taux d'échantillonnage 10000

Voilà vous pouvez à présent écouter l’audio

from scapy.all import *

import struct

import wave

# Fonction pour extraire les paquets RTP de la capture

def extract_rtp_packets(pcap_file):

packets = rdpcap(pcap_file)

rtp_packets = []

ip_pairs = set()  # Pour stocker les paires d'adresses IP

for packet in packets:

if packet.haslayer(UDP):

udp_payload = bytes(packet[UDP].payload)

if len(udp_payload) > 12:

version = udp_payload[0] >> 6

payload_type = (udp_payload[1] & 0x7F)

sequence_number = struct.unpack('>H', udp_payload[2:4])[0]

timestamp = struct.unpack('>I', udp_payload[4:8])[0]

if version == 2:

rtp_packets.append((sequence_number, timestamp, udp_payload[12:], payload_type))

ip_pairs.add((packet[IP].src, packet[IP].dst))

return rtp_packets, ip_pairs

# Fonction pour sauvegarder les données audio dans un fichier WAV

def save_to_wav(rtp_packets, output_file, codec):

wav_file = wave.open(output_file, 'wb')

wav_file.setnchannels(1)

if codec == 'PCMU':

wav_file.setsampwidth(2)

wav_file.setframerate(8000)

for packet in rtp_packets:

for byte in packet[2]:

sample = ulaw2linear(byte)

wav_file.writeframes(struct.pack('<h', sample))

elif codec == 'PCMA':

wav_file.setsampwidth(2)

wav_file.setframerate(8000)

for packet in rtp_packets:

for byte in packet[2]:

sample = alaw2linear(byte)

wav_file.writeframes(struct.pack('<h', sample))

elif codec == 'G722':

wav_file.setsampwidth(2)

wav_file.setframerate(16000)

for packet in rtp_packets:

for i in range(0, len(packet[2]), 2):

sample = struct.unpack('>h', packet[2][i:i+2])[0]

wav_file.writeframes(struct.pack('<h', sample))

wav_file.close()

# Fonction de conversion PCMU (u-law) en linéaire

def ulaw2linear(ulawbyte):

exp_lut = [0, 132, 396, 924, 1980, 4092, 8316, 16764]

ulawbyte = ~ulawbyte & 0xff

sign = (ulawbyte & 0x80)

exponent = (ulawbyte >> 4) & 0x07

mantissa = ulawbyte & 0x0F

sample = exp_lut[exponent] + (mantissa << (exponent + 3))

if sign != 0:

sample = -sample

return sample

# Fonction de conversion PCMA (a-law) en linéaire

def alaw2linear(alawbyte):

alawbyte ^= 0x55

sign = alawbyte & 0x80

exponent = (alawbyte & 0x70) >> 4

mantissa = alawbyte & 0x0f

sample = (mantissa << 4) + 8

if exponent != 0:

sample += 0x100

if exponent > 1:

sample <<= (exponent - 1)

if sign != 0:

sample = -sample

return sample

# Chemin vers le fichier pcap

pcap_file = 'output.pcap'

# Chemin vers le fichier de sortie WAV

output_wav_file = 'output.wav'

# Codec utilisé (PCMU, PCMA, G722)

codec = 'PCMU'  # Changez cela en fonction du codec utilisé dans vos paquets RTP

# Extraction des paquets RTP

rtp_packets, ip_pairs = extract_rtp_packets(pcap_file)

# Tri des paquets RTP par numéro de séquence pour l'ordre correct

rtp_packets.sort(key=lambda x: x[0])

# Sauvegarde des données audio dans un fichier WAV

save_to_wav(rtp_packets, output_wav_file, codec)

# Affichage des adresses IP des conversations interceptées

print("Conversations téléphoniques interceptées entre les adresses IP :")

for src_ip, dst_ip in ip_pairs:

print(f"{src_ip} <-> {dst_ip}")

print(f"Audio extrait et sauvegardé dans {output_wav_file}")