import os

import serial

import time

import socket

import mysql.connector

# Configuration du port série

ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600, timeout=1)

time.sleep(2)  # Donne du temps à l'Arduino pour redémarrer

# Configuration de la base de données MySQL

config = {

'user': 'root',

'password': 'progtr00',

'host': 'localhost',

'database': 'pepiniere',

'raise_on_warnings': True

}

# Adresse IP spécifique à utiliser

IP_ADDRESS = '192.168.30.3'

# Fonction pour récupérer l'adresse IP actuelle

def get_current_ip():

try:

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

s.connect(("8.8.8.8", 80))

ip_address = s.getsockname()[0]

s.close()

print(f"Assigned IP: {ip_address}")

return ip_address

except Exception as e:

print(f"Could not configure network: {e}")

return None

def connect_to_database():

try:

conn = mysql.connector.connect(**config)

print("Connected to MySQL database")

return conn

except mysql.connector.Error as err:

print(f"Error connecting to MySQL database: {err}")

return None

# Créer une table pour les données de température et d'humidité

def create_table(conn):

if not conn:

print("Database connection not established. Cannot create table.")

return

try:

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("""

CREATE TABLE IF NOT EXISTS arduino (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

temperature FLOAT,

humidity FLOAT,

ip VARCHAR(50),

timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

)

""")

print("Created table arduino")

except mysql.connector.Error as err:

print(f"Error creating table in MySQL database: {err}")

# Insérer les données dans la base de données

def insert_into_database(conn, temperature, humidity, ip_address):

if not conn:

print("Database connection not established. Cannot insert data.")

return

try:

cursor = conn.cursor()

sql = "INSERT INTO arduino (temperature, humidity, ip) VALUES (%s, %s, %s)"

cursor.execute(sql, (temperature, humidity, ip_address))

conn.commit()

print(f"Data inserted into database: Temperature={temperature} C, Humidity={humidity} %, IP={ip_address}")

cleanup_database(conn)  # Appel à la fonction pour nettoyer la base de données

except mysql.connector.Error as err:

print(f"Error inserting data into MySQL database: {err}")

# Lire les données du capteur

def read_sensor():

try:

line = ser.readline()

line = line.decode('utf-8').rstrip()  # Essayer avec utf-8

except UnicodeDecodeError:

print("UnicodeDecodeError: Decoding with utf-8 failed. Trying different encoding...")

try:

line = line.decode('latin-1').rstrip()  # Essayer avec latin-1 (ISO-8859-1)

except UnicodeDecodeError as e:

print(f"UnicodeDecodeError: Failed to decode line. Error: {e}")

return None, None

if line.startswith('Temperature = ') and line.endswith(' C'):

temperature = float(line.split(' = ')[1].split(' C')[0])

line = ser.readline()

try:

line = line.decode('utf-8').rstrip()

except UnicodeDecodeError:

print("UnicodeDecodeError: Decoding with utf-8 failed for humidity. Trying different encoding...")

try:

line = line.decode('latin-1').rstrip()  # Essayer avec latin-1 (ISO-8859-1)

except UnicodeDecodeError as e:

print(f"UnicodeDecodeError: Failed to decode humidity line. Error: {e}")

return None, None

if line.startswith('Humidity = ') and line.endswith(' %'):

humidity = float(line.split(' = ')[1].split(' %')[0])

return temperature, humidity

return None, None

# Fonction pour nettoyer la base de données (supprimer les entrées excédentaires)

def cleanup_database(conn):

try:

cursor = conn.cursor()

# Compter le nombre d'entrées actuelles

cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM arduino")

count = cursor.fetchone()[0]

# Si le nombre d'entrées dépasse 10, supprimer les plus anciennes

if count > 10:

delete_count = count - 10

cursor.execute(f"DELETE FROM arduino ORDER BY timestamp LIMIT {delete_count}")

conn.commit()

print(f"Deleted {delete_count} oldest records from database")

except mysql.connector.Error as err:

print(f"Error cleaning up database: {err}")

def main():

conn = connect_to_database()

if not conn:

return

create_table(conn)

while True:

# Récupérer l'adresse IP actuelle toutes les 30 secondes

IP_ADDRESS = get_current_ip()

if IP_ADDRESS is None:

time.sleep(30)  # Attendre 30 secondes avant de réessayer

continue

temperature, humidity = read_sensor()

if temperature is not None and humidity is not None:

insert_into_database(conn, temperature, humidity, IP_ADDRESS)

time.sleep(30)  # Pause de 30 secondes avant la prochaine lecture

if __name__ == "__main__":

main()