# Rapport final SAE 12

Société 4

Pierre Famchon

-

-

-

Table des matières

1. Gant	1

2. Matrice RACI	1

3. Recherche Matérielle	2

4. Draw.io	1

5. Maquette Cisco	1

6. Configuration VLAN, DNS, DHCP (cisco)	1

7. Ping, Capture de trames (cisco)	1

8. Test VM	1

9. Ping, Capture de trames (VM)	1

10. Câblage (réel)	2

11. Configuration du Switch	2

12. Configuration du Routeur	2

13. DHCP, DNS (réel)	2

14. Serveur Web apache (réel)	2

15. Capture de trames (réel)	2

1.Gant

Tout d’abord nous avons réalisé un gant pour nous permettre de nous organiser, lors du déroulement du projet.

2.Matrice RACI

Nous avons donc répartis les tâches entre nous, sous forme d’une matrice RACI, nous permettant de nous organiser et de nous préparer lors du passage final de cette SAE.

3.Recherche Matérielle

Nous avons effectué une recherche matérielle, nous permettant de nous appuyer sur ces recherches pour construire notre schéma Draw.io, que nous verrons plus bas.

4.Plan du réseau : plan draw.io

5.Plan du réseau : Cisco

IP Machines Clientes et VLAN :

VLAN 10 -> 192.168.10.0			VLAN 20 -> 192.168.20.0

g0/0.10 : 192.168.10.1			g0/0.20 : 192.168.20.1

PC0 : 192.168.10.2				PC1 : 192.168.20.2

WEB : 192.168.10.3

VLAN 30 -> 192.168.30.0			VLAN 40 -> 192.168.40.0

g0/0.30 : 192.168.30.1			g0/0.40 : 192.168.40.1

PC2 : 192.168.30.2				PC3 : 192.168.40.2

6. Configuration VLAN, DNS, DHCP (cisco)

Switch :           - Création des VLAN

-    Attribution des noms et des numéros des VLAN en fonction de leurs interfaces

vlan 10

name ADMIN

vlan 20

name PERSONNEL						### Création des VLAN

vlan 30

name PRODUCTION

vlan 40

name VIDEO

*************************************

interface FastEthernet 0/1

switchport access Vlan 10

switchport mode access

interface FastEthernet 0/2

switchport access Vlan 10

switchport mode access

interface FastEthernet 0/3

switchport access Vlan 20

switchport mode access				### Association d’int

aux VLAN

interface FastEthernet 0/4

switchport access Vlan 30

switchport mode access

interface FastEthernet 0/5

switchport access Vlan 40

switchport mode access

interface GigabitEthernet0/1

switchport trunk allowed vlan 10-40

switchport mode trunk

Routeur : 	    -   Configuration en mode trunk, et  DHCP, DNS

ip dhcp pool VLAN10

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

ip dhcp pool VLAN20

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.1

ip dhcp pool VLAN30

network 192.168.30.0 255.255.255.0

default-router 192.168.30.1

ip dhcp pool VLAN40

network 192.168.40.0 255.255.255.0

default-router 192.168.40.1

*************************************

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

interface GigabitEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

7. Ping, Capture de trames (Cisco)

Nous avons rajouté des machines clientes pour ces tests.

Routeur vers client :

CLI du Routeur

Client vers Routeur :

CLI d’une machine cliente (PC0 : 192.168.10.2) présente dans le VLAN 10

Client vers Client :

CLI d’une machine cliente (PC2 : 192.168.30.2) présente dans le vlan 30