Livrable 2 - SAE 12

BRIDE

Table des matières

- Matériel requis pour le déploiement

- Schéma du réseau

- Répartition des taĉhes

- Documents du groupe

- Réalisation du réseau sur Cisco Packet Tracer

- Matériel requis pour le déploiement

—1 Routeur Cisco (829)

— 1 Switch Cisco (2960-24TT)

— Câbles RJ45

— 6 Machines (4 clients + 2 serveurs)

— Câbles console

- Schéma du réseau

192.168.0.0/24

192.168.1.0/24

192.168.2.0/24

192.168.3.0/24

Vlan 10

Vlan 20

Vlan 30

Vlan 40

Serveur WEB

Vlan 800

ADMIN

PERSONNEL

PRODUCTION

VIDEO

FIGURE 1 – Schéma du réseau

- Répartitions des tâches

Routeur/Switch: Matteo Thomas

Cablâge: Hugo Mathis

VLAN: Hugo Mélanie

Serveur DHCP: Matteo

Serveur DNS: Mathis Thomas

Serveur WEB: Mélanie

- Document du groupe

Tâches répartis sur tableur : Sae12

Renseignement dns: DNS - Mathis faucher Recherche

Renseignement serveur web : serveur_web_sae12

Diagramme de Gantt : Online Gantt 20231213.pdf

Configuration DHCP : Config DHCP

FIGURE 2 – Répartitions tâches Tableur

FIGURE 3 – Diagramme de GANTT

- Utilisation de cisco Packet Tracer

FIGURE 4 – Schéma du réseau final sur cisco

- Début des configurations

6.1 Switch :

- Création des VLAN

- Attribution des noms et des numéros des VLAN en fonction de leurs interfaces

enable

configure terminal

vlan 10

name ADMIN

vlan 20

name PERSONNEL

vlan 30

name PRODUCTION

vlan 40

name VIDEO

interface FastEthernet 0/1

switchport access Vlan 10

switchport mode access

interface FastEthernet 0/2

switchport access Vlan 10

switchport mode access

interface FastEthernet 0/3

switchport access Vlan 20

switchport mode access

interface FastEthernet 0/4

switchport access Vlan 30

switchport mode access

interface FastEthernet 0/5

switchport access Vlan 40

switchport mode access

interface GigabitEthernet0/1

switchport trunk allowed vlan 10-40

switchport mode trunk

6.2 Configuration des VLAN sur le routeur :

Router#vlan database

Router(vlan)#vlan 10 name ADMIN

Router(vlan)#vlan 20 name PERSONNEL

Router(vlan)#vlan 30 name PRODUCTION

Router(vlan)#vlan 40 name VIDEO

Router#conf t

Router(config)#interface vlan 10

Router(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.0

Router(config)#interface vlan 20

Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

Router(config)#interface vlan 30

Router(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

Router(config)#interface vlan 40

Router(config-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0

6.3 Config des pool sur le routeur :

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.254

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.254

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.3.254

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1

Router(config)#ip dhcp pool vlan10

Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.254

Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.0.1

Router(dhcp-config)#exit

Router(config)#ip dhcp pool vlan20

Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.254

Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.0.1

Router(dhcp-config)#exit

Router(config)#ip dhcp pool vlan30

Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.254

Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.0.1

Router(dhcp-config)#exit

Router(config)#ip dhcp pool vlan40

Router(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.3.254

Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.0.1

Router(dhcp-config)#exit

- Tests

7.1 Routeur vers clients

FIGURE 5 – Ping routeur vers clients